“Radio Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi” İstehsalat Birliyi

İnformasiya Texnologiyaları üzrə

Malların  satın alınması məqsədilə  açıq tender elan edir.

|  | Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər: - Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (forma əlavə olunur); - Uyğunluq sənədləri; - Qiymət təklifi. Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) sənədi ən geci 10.10.2025-ci il -cü il, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-a qədər Azərbaycan dillərində Satınalan təşkilatın elanda göstərilmiş ünvanında təqdim olunmalıdır. Tələb olunan sənədlərin surətləri (müsabiqə təklifi istisna olmaqla) Satınalan təşkilatın əlaqələndirici şəxsinin elanda göstərilmiş elektron ünvanına göndərilə bilər. Belə halda sənədlərin əsli müsabiqə təkliflərinin təqdim edilməsinin son gününədək Satınalan təşkilata təqdim edilməlidir. |
| --- | --- |
|  | Müsabiqə təkliflərinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı: Müsabiqə təklifləri bir əsli və bir surəti olmaqla 14.10.2025-ci il, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-a qədər Satınalan təşkilata təqdim olunmalıdır. Müsabiqə təklifləri birlikdə uyğunluq sənədləri və qiymət təkliflərindən ibarət olmaqla hazırlanmalı və təqdim edilməlidir. . - Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır. |
|  | İştirak haqqı və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi: - Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək istəyənlər 250 AZN iştirak haqqını qeyd olunan hesaba ödədikdən sonra təsdiqedici sənədi elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsə təqdim etdikdən sonra elanın I bəndində göstərilmiş tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:30-dan 17:30-a kimi ala bilərlər. - Hesab nömrəsi: Bank: Azərpoçt MMC, 1 saylı Poçt filialı KOD: 691011 SWİFT: AZPOAZ22 H/H: AZ29AZPO91015461200420100081 M/H: AZ76NABZ01350100000000094944 VÖEN: 9900037841 - İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. - Müsabiqələr üzrə iştirak haqqı ödənilərkən ödəniş tapşırığında müsabiqənin adı, iddiaçı şirkətin tam adı mütləq qeyd olunmalıdır.. |
|  | Satınalan təşkilatın ünvanı: Abbasqulu Abbaszadə 126 “Radio Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi” İstehsalat Birliyi Əlaqələndirici şəxs: Selcan Niyazi Təchizat şöbəsi Mütəxəssis Telefon: (+994 12) 498 80 66 (dax 128) Mobil: (+994 77) 532 07 07 Mail: selcan.niyazi@teleradio.az, |
|  | Bank təminatı: 2000 azn. |
|  | Müsabiqə təklifi zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri: Zərflərin açılışı 14.10.2025-ci il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da elanın IV qrafasında göstərilmiş Satınalan təşkilatın ünvanda baş tutacaqdır. |
|  | Müsabiqənin nəticəsi haqqında məlumat: Müsabiqənin yekun nəticəsi haqqında məlumat iddiaşıların email ünvanına göndəriləcək |

“Radio Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi” İstehsalat Birliyi

tərəfindən elan edilmiş İnformasiya Texnologiyaları üzrə

# malların satınalması ilə bağlı elan edilmiş açıq tenderdə iştirak etmək üçün

# ƏRİZƏ

(ərizə iştirakçının firma blankında tərtib edilir)

Bakı şəhəri                                                                                       “___”_________ 2025-ci il

“Radio Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi” İstehsalat Birliyi-nin

Satınalma Komissiyasının sədri cənab İsmət Bünyadzadəyə

Hörmətli İsmət müəllim,

biz [İştirakçının tam adı daxil edilir], “İnformasiya Texnologiyaları üzrə mallar”-ın satınalınması üçün keçiriləcək açıq tenderdə iştirak etmək niyyətində olduğumuzu təsdiq edirik.

Şirkətimizlə bağlı aşağıdakı məlumatları təqdim edirik:

| 1. Şirkətin tam adı: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Ünvan: | Şəhər: | Poçt indeksi: | Ölkə: |
| 3. Əlaqələndiri şəxsin adı və soyadı: |  |  |  |
| 4. Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: |  |  |  |
| 5.Əlaqələndirici şəxsin elektron poçt ünvanı: |  |  |  |
| 6. Qeydiyyatda olduğu ölkə: |  |  |  |
| 7.Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi/Vergi nömrəsi: |  |  |  |

________________________________                                   _______________________

A.S.A                                                                                                  İmza (möhür)

Satın alınacaq mallara dair

MƏLUMAT

| 1 | Sistem bloku | Prosessor: Intel Core i5 minimum 14500 Yaddaş ölçüsü: 16 GB (1x16 GB) Yaddaş sürəti: minimum DDR4-3200 MHz Yaddaş yuvaları: 2 DIMM Daxili yaddaş SSD: 512 GB SSD M.2 Qrafik kart (inteqrasiya edilmiş): Intel UHD Qrafika 770 ya onun ekvivalenti Portlar: minimum 1 x HDMI, 1 x VGA USB portları minimum x4 arxa x2 qabaq , 1 x RJ-45 Ethernet Şəbəkə: 10/100/1000 Ethernet Controller Enerji təchizatı: 180 Vt – 220 Vt “Məşhur şirkətlərin fərdi brendinqi ilə yığılmış komputer” Beynəlxalq keyfiyyət və təhlükəsizlik sertifikatları olan UL, TÜV Rheinland, TÜV SÜD, CSA, Energy Star, EPEAT, RoHS, ISO 9001, ISO 14001 sertifikatlarına malik olmaq ya onların ekvivalenti. | ədəd | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Stolüstü PC üçün monitor | Ekranın diaqonalı düymlə: 23.8 – 27 aralıqda Ekranın icazəsi: Full HD - 4k aralıqda Tərəflərin nisbəti: 16:9 Matrisa növü: IPS Ekran örtüyü: Matte Displeyin parlaqlığı: təxmini 250 Üfüqi görünüş bucağı: təxmini 178° Şaquli görünüş bucağı: təxmini 178° Tezlik: 75 Hz – 120 MHZ aralıqda Matrisanın reaksiya vaxtı: 1 - 5 ms aralıqda İnterfeyslər: HDMI, VGA Rəng: Black | ədəd | 27 |
| 3 | Sistem bloku Mini PC | Prosessor: Intel Core™ i5-1335U ya ekvivalent intel 14-ci nəsil Əsas tezlik: minimum 1.3 GHz Turbo tezlik: minimum 4.6 GHz Yaddaş: (RAM) Tip: minimum DDR 4 SDRAM Quraşdırılmış: 16 GB (1x16) Ram slot: minimum 2x SO-DIMM Saxlama Disk tipi: SSD minimum (NVMe PCIe Gen4) Tutum: minimum 512 GB Əlavə slotlar: minimum 1x 2.5” SATA Qrafika, Qrafik kartı: Intel UHD Graphics Video çıxışlar 1x HDMI, 1x DisplayPort 1x VGA minimum 1x HDMİ və 1x VGA Şəbəkə və Bağlantı: Ethernet 1x Gigabit LAN (RJ-45) Wi-Fi: 6 (802.11ax) ya WiFi 7 Bluetooth: 5.2 – 5.3 Portlar: USB minimum 6x USB 3, 1x USB-C Audio 1x Combo jack (mikrofon + qulaqcıq) Digər DC adapter port, Kensington lock Təhlükəsizlik: TPM TPM 2.0 Təxminən Ölçülər (mm) 178 x 178 x 30 mm Çəki: Təxminən 1.1 kq “Məşhur şirkətlərin fərdi brendinqi ilə yığılmış komputer” Beynəlxalq keyfiyyət və təhlükəsizlik sertifikatları olan UL, TÜV Rheinland, TÜV SÜD, CSA, Energy Star, EPEAT, RoHS, ISO 9001, ISO 14001 sertifikatlarına malik olmaq ya onların ekvivalenti. | ədəd | 2 |
| 4 | İP telefon | HD səs dəstəyi: HD dəstə və HD spiker, Smart Noise Filtering texnologiyası Təxmini 2.3” ölçüdə, 132x64 piksel qrafik LCD ekran, arxa işıqlı Ən azı 2 ədəd Gigabit Ethernet portu PoE (Power over Ethernet) dəstəyi Ən azı 2 ədəd SIP hesabı üçün dəstək Lokal 5 tərəfli konfrans zəngi funksiyası (5-way conferencing) EHS (Electronic Hook Switch) vasitəsilə simsiz qulaqlıq dəstəyi Vahid proqram təminatı ilə idarəetmə (Firmware Unified) YDMP və YMCS idarəetmə sistemləri ilə uyğunluq (centralized provisioning dəstəyi) Genişzolaqlı və darzolaqlı audio kodeklərin dəstəyi: Wideband: Opus, G.722 Narrowband: G.711(A/μ), G.723.1, G.729, G.729A, G.726, iLBC DTMF ötürülməsi: In-band, Out-of-band (RFC 2833), SIP INFO Full-duplex speakerphone dəstəyi, AEC (Acoustic Echo Cancellation) ilə Səs keyfiyyəti texnologiyaları: VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC SIP protokolu dəstəyi: SIP v1 (RFC 2543), SIP v2 (RFC 3261) Call server redundancy (çağrı serverlərinin ehtiyat rejimdə işləmə) dəstəyi | ədəd | 60 |
| 5 | Printer 3 in 1 | Printer 3 in1 A4 ağ-qara (print, scan, copy) Çap texnologiyası Lazer Çapın növü Monoxrom Funksiyalar Çap, skan, sürətçıxartma və faks Monoxrom çapın minimum sürəti 20 səh/dəq (A4) Skanın sürəti, Rəngli skan Var Avtomatik ikitərəfli çap Var Ağ-qara kartric minimum toner ehtiyatı 5000 səhifə Rəng sayı 1 Dəstəklənən vərəq formatıА4 Kağız qabının tutumu minimum 150 vərəq Çıxışlar USB, Ethernet (RJ-45) Simsiz interfeyslər WiFi AirPrint dəstəklənməsi Var Dəstəklənən əməliyyat sistemləri:Windows, macOS Operativ yaddaş həcmi minimum 128 MB Tövsiyə olunan aylıq istifadə minimum 10000 səhifəyədək Displey Monoxrom İlk çap vaxtı (monoxrom) təxmini 8.2 san Rəng Ağ | ədəd | 5 |
| 6 | Printer 3 in 1 rəngli | Çap texnologiyası Lazer Çapın növü: Rəngli Funksiyalar Çap, skan, sürətçıxartma və faks Monoxrom çapın sürəti 16 səh/dəq (A4) Rəngli çapın sürəti 17 səh/dəq (A4) Skanın sürəti 16 səh/dəq (A4) Rəngli skan Var Ağ-qara kartric / minimum toner ehtiyatı1000 səhifə Rəng sayı 4 Dəstəklənən vərəq formatı A4, А5, А6, В5 Kağız qabının tutumu minimum 150 vərəq Çıxışlar USB, Ethernet (RJ-45) Simsiz interfeyslər Wi-Fi AirPrint dəstəklənməsi Var Dəstəklənən əməliyyat sistemləri Windows, macOS Operativ yaddaş həcmi minimum 256 MB Tövsiyə olunan aylıq istifadə minimum 30000 səhifəyədək İlk çap vaxtı (monoxrom) təxmini 12.3 san İlk çap vaxtı (rəngli) təxmini 18.1 san İki tərəfli çap Avtomatik çevirmə və əl ilə çevirmə Rəng Ağ | ədəd | 4 |
| 7 | Laptop | Notbuk-intel-core-i5-1335U ya ekvivalent intel 14-ci nəsil Ekranın diaqonalı 15,6” – 16 aralıqda Displey FullHD – 4K, 60-120 Hz aralıqda Screen surface: Anti-Glare Daxili yaddaş minimum 512 GB SSD M.2 Operativ yaddaş DDR4 16GB, 3200 MHz ya da yüksək Əməliyyat sistemi FreeDos WİFİ 6 (802.11ax) Veb-kamera 1-2 MP (720p-1080p) aralıqda Barmaq izi oxuyucusu:Var Batareya: minimum 3-cell, 51 Wh Ölçülər (E × D × H) təxminən 359.4 × 233.9 × 19.9 mm Rəng Pike silver aluminum Çəki təxminəm 1.79 kq Girişlər 2× USB 3.2 Type-A, 1× USB 3.2 Type-C 3.2 / PD, HDMI, Ethernet RJ45 1 Gbps port Videokart Intel Iris Xe Graphics Micro SD Audio 3.5mm Bluetooth minimum 5.2 Təhlükəsizlik platforması: TPM 2.0 Barmaq izi skaneri: mövcuddur İridium və infraqırmızı üz tanıma kamerası “Məşhur şirkətlərin fərdi brendinqi ilə yığılmış komputer” Beynəlxalq keyfiyyət və təhlükəsizlik sertifikatları olan UL, TÜV Rheinland, TÜV SÜD, CSA, Energy Star, EPEAT, RoHS, ISO 9001, ISO 14001 sertifikatlarına malik olmaq ya onların ekvivalenti. | ədəd | 11 |
| 8 | Laptop | Ekranın diaqonalı 17.3”” Displey FullHD – 4K, 60-120 Hz aralıqda Matris tipi: IPS (In-Plane Switching) Screen surface: Anti-Glare Processor i7 13-14 nəsil aralıqda RAM minimum 32 GB DDR4 Hard Drive minimum 512 GB SSD M.2 nvme + minimum 1TB HDD Graphics Coprocessor Intel Iris Xe Graphics Graphics Card Ram Size minimum 4 GB Wireless Type – 6 – 802.11ax Veb-kamera 1-2 MP (720p – 1080p) aralıqda Batareya: minimum 3-cell USB-A 3.2 Gen 1 – minimum 2 ədəd USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery + DisplayPort) – minimum 2 ədəd HDMI 2.1 – 1 ədəd RJ-45 (Ethernet) – 1 ədəd 3.5 mm qulaqlıq/mikrofon girişi TPM 2.0 – şifrələmə və məlumat təhlükəsizliyi Barmaq izi skaneri – təhlükəsiz giriş üçün İridium və infraqırmızı üz tanıma kamerası Bluetooth minimum 5.2 “Məşhur şirkətlərin fərdi brendinqi ilə yığılmış komputer” Beynəlxalq keyfiyyət və təhlükəsizlik sertifikatları olan UL, TÜV Rheinland, TÜV SÜD, CSA, Energy Star, EPEAT, RoHS, ISO 9001, ISO 14001 sertifikatlarına malik olmaq ya onların ekvivalenti. | ədəd | 2 |
| 9 | Laptop | Prosessor (CPU): Intel i5-1335U ya ekvivalent intel 14-ci nəsil Operativ Yaddaş (RAM): 1x16 GB DDR4-3200 MHz ya dağa yüksək Yuva sayı: 2 SODIMM (yaddaşı genişləndirmək mümkündür) Daxili Yaddaş (SSD): minimum 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD Videokart: Intel® Iris® Xe Graphics ya onun ekvivalenti Video yaddaş: Minimum 2 GB Ekran: 13 - 14 düym aralıqda Matris tipi: IPS (In-Plane Switching) Qətnamə: Full HD – 4K aralıqda Parlaqlıq: təxmini 250 nit Mat örtük: Var (parlama əleyhinə) Əlaqə və Şəbəkə: Wi-Fi: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) - WiFi 7 aralıqda Bluetooth: minimum 5.3 versiyası LAN (şəbəkə girişi): 1x Gbit/s Ethernet (RJ-45) USB-A 3.2 Gen 1 – minimum 2 ədəd USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery + DisplayPort) – minimum 2 ədəd HDMI 2.1 – 1 ədəd RJ-45 (Ethernet) – 1 ədəd 3.5 mm qulaqlıq/mikrofon girişi Səs sistemi: Stereo dinamiklər,Mikrofon: İnteqrasiya olunmuş 2 ədəd mikrofon Web-kamera: HD - FullHD aralıqda kamera, məxfilik üçün kamera qapağı ilə Klaviatura və Touchpad: Arxa işıqlandırmalı klaviatura, Tam ölçülü, suya davamlı klaviatura Böyük multi-touch dəstəkli touchpad Təhlükəsizlik: TPM 2.0 –, Barmaq izi skaneri və Kensington lock slot Batareya və Enerji Təminatı: minimum 3 hüceyrəli, 51 Wh Li-ion (Fast Charge texnologiyası) Enerji bloku: minimum 65W USB-C adapter Çəki: təxmini 1.38 kq (yüngül və daşınması rahat) “Məşhur şirkətlərin fərdi brendinqi ilə yığılmış komputer” Beynəlxalq keyfiyyət və təhlükəsizlik sertifikatları olan UL, TÜV Rheinland, TÜV SÜD, CSA, Energy Star, EPEAT, RoHS, ISO 9001, ISO 14001 sertifikatlarına malik olmaq ya onların ekvivalenti. | ədəd | 1 |
| 10 | Laptop | Prosessor (CPU): CPU: Intel Core Ultra 9 14-ci nəsil minimum tezlik 3.5 GHz, Operativ yaddaş (RAM) DDR5 minimum 64 GB (2x32 GB) 5600 MHz ya dağa sürətli Yaddaş növü: minimum SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe Həcmi: minimum 2 TB İnteqrasiya olunmuş qrafika: Intel Arc Graphics (prosessor daxilində) Ekran: Ekran növü: IPS Ölçü: 16 - 17 düym aralıqda Həlli: WUXGA (Full HD – 4k) aralıqda Parlaqlıq: təxmini 300 nit Yenilənmə tezliyi: 60 - 120 Hz aralıqda Anti-paraqlıq örtüyü: Var Portlar və interfeyslər: USB portları: minimum 2x USB 3.2 Type-A (nəsil 1) minimum 2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2, minimum 1x Power Delivery və DisplayPort 1.4 ilə) Video çıxışları: 1x HDMI 2.1 Şəbəkə portları: 1x RJ-45 Wi-Fi 6E (802.11ax) — WiFi 7 aralıqda simsiz qoşulma üçün Bluetooth 5.3 Səs: kombinə edilmiş səs portu 3.5 mm qulaqlıq/mikrofon üçün 2x daxili mikrofon və səs qurğuları Kart oxuyucu: microSD kart slotu. Smart kart slotu: smart kart slotu Güc portu: USB-C qoşulma portu (Power Delivery ilə) Təhlükəsizlik: Barmaq izi skanı ilə biometrik autentifikasiya. TPM 2.0 (Trusted Platform Module) Kensington təhlükəsizlik kilidi Intel vPro çipi Batareya: Növ: Lityum-iyon Kapasitəsi: minimum 75 Wh İstifadə müddəti: minimum 14 saata qədər Tez şarj dəstəyi: Bəli, Çəkisi: təxmini 1.82 kq Əlavə xüsusiyyətlər: Klaviatura: Arxa işıqlı klaviatura TouchPad və əlavə TrackPoint Kamera: HD-FullHD aralıqda kamera, video konfranslar üçün daxili mikrofonlarla və ThinkShutter (Fiziki Kamera Ştorkası) Kart oxuyucu: SD 4.0 Səs sistemi: Dolby Audio dəstəyi ilə stereo dinamiklər “Məşhur şirkətlərin fərdi brendinqi ilə yığılmış komputer” Beynəlxalq keyfiyyət və təhlükəsizlik sertifikatları olan UL, TÜV Rheinland, TÜV SÜD, CSA, Energy Star, EPEAT, RoHS, ISO 9001, ISO 14001 , MIL-STD-810H sertifikatlarına malik olmaq ya onların ekvivalenti. | ədəd | 1 |
| 11 | Stolüstü PC üçün monitor | Ekranın ölçüsü: 27 – 30 düym aralıqda Görüntü imkanı: Full HD – 4k aralıqda Tezlik: 75 – 120 Hz aralıqda Ekran növü: IPS Parlaqlıq: təxmini 300 cd/m² Aspekt nisbəti: 16:9 Ekran səthi: Parıltıya qarşı Statik kontrast nisbəti: 1000:1 Dinamik,kontrast-nisbəti:təxmini10000000:1 Giriş növü VGA: 1 Giriş növü HDMI: 2 | ədəd | 18 |
| 12 | Kabel | CAT6 F/UTP Keçirici damar: yumşaq mis İzolyasiya: yüksək sıxlıqlı polietilen Xarici mühafizə örtüyü: PVC/LSZH (boz rəng) Ekran: alümipolimer lent Qoruyucu lent: PETF lent Ekranaltı axın naqili: qalaylanmış mis məftil Mis damarın diametri – 0.57 mm (23AWQ);Kabelin xarici diametri – 6.4 mm; Minimal əyilmə radiusu – 8xD mm (D-kabelin xarici diametri); İşçi temperatur - -20° C ~ +60° C;Standart qablaşdırma uzunluğu – 305±5 m; | metr | 5000 |
| 13 | Kamera otaq üçün | Certified for Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook, Premium 4K webcam with AI-powered image enhancement. Video: Multiple resolutions: 4K/30 fps (up to 3840 x 2160 pixels), 1080p/30 or 60 fps (up to 1920 x 1080 pixels), 720p/30 or 60 fps (up to 1280 x 720 pixels) Image sensor: 8.5MP Sony STARVIS Diagonal field of view (dFoV): 90°/78°/65° Hardware zoom: 4x digital zoom Focus type: Autofocus Lens type: Glass RightLight 5 auto light correction with HDR and face-based image enhancement represents skin tones more accurately, and ensures the user’s face is brightly lit in various lighting conditions. Audio: Dual beamforming, built-in microphone with range up to 1.2 m (4 ft) Connectivity: USB-C plug-and-play Privacy Shutter: Integrated Mounting options: The detachable universal mounting clip fits laptops, LCD displays, or monitors | ədəd | 2 |
| 14 | Klavitura + mouse | Simsiz klaviatura və siçan dəsti Bağlantı növü: Simsiz (USB qəbuledici 2.4 GHz) Əhatə dairəsi: 10 metrədək Plug & Play Avtomatik enerji qənaəti rejimi: tərpədməklə oyanma Çəkisi: Klaviatura təxmini 500 q, siçan təxmini 50 q Klaviatura: Ölçülər: təxmini 436 × 136 × 27 mm Tam ölçülü dizayn: Rəqəm bloku və tam funksional düymələr Səssiz və aşağı profilli düymələr Sıçramalara qarşı dayanıqlı: Maye tökülməsinə qarşı qoruma İstifadə müddəti: minimum 10 milyon basışa qədər Qidalanma: 2 × AAA batareya Siçan: Ölçülər: təxmini 95 × 58 × 36 mm Həssaslıq: minimum 1600 DPI Düymə sayı: 3 (sol düymə, sağ düymə, fırlanma çarxı) Səssiz düymələr: Klik səsi minimuma endirilib Qidalanma: 1 × AA batareya Rəng: Qara Məşhur şirkətlərin fərdi brendi, Beynəlxalq keyfiyyət və təhlükəsizlik sertifikatları olan. | ədəd | 20 |
| 15 | Klavitura+mouse | Simsiz klaviatura və siçan dəsti Əhatə dairəsi: minimum 10 metrədək Daxili batareya: USB-C ilə doldurulan Enerji qənaəti rejimi: Avtomatik yuxu rejimi batareyanın ömrünü uzadır, tərpədərək oyanma Çəkisi: Klaviatura təxmini 700 q, siçan təxmini 80 q Klaviatura: Ölçülər: təxmini 320 × 140 × 16 mm nazik və yüngül dizayn Düymə mexanizmi: Səssiz, aşağı profilli qayçı tipli düymələr Çoxfunksiyalı düymələr: Sürətli idarəetmə üçün əlavə funksiyalar İşıq göstəriciləri: Birləşmə rejimi və batareya vəziyyəti üçün LED işıqlar Davamlılıq: minimum 10 milyon basışa qədər Daxili batareya: USB-C ilə doldurulur, uzunmüddətli istifadə üçün optimallaşdırılmışdır Siçan: Ölçülər: təxmini 108 × 63 × 25 mm Həm sağ, həm də sol əllə rahat istifadə rechargeable 725multi-device wireless combo Bağlantı rejimi: Bluetooth 5.0 – 5.3 və 2.4 GHz USB qəbuledici Həssaslıq: 1600 DPI (sürətli və dəqiq hərəkət) ya dağa cox səssiz düymələr: klik səsi minimuma endirilib Məşhur şirkətlərin fərdi brendi, Beynəlxalq keyfiyyət və təhlükəsizlik sertifikatları olan. | ədəd | 7 |
| 16 | Mouse | Cihaz növü: Simsiz Siçan Rəng: Qara Bağlantı növü: Bluetooth Bluetooth versiyası: 5.1 – 5.3 aralıqda Aralığı: 10 metrə və dağa cox Sensor növü: Optik DPI Çözünürlük: minimum 1600 dpi Düymələrin sayı: 3 (sol, sağ, təkər düyməsi) Təkər növü: Sürüşən (mexaniki) Enerji təchizatı: 1×AA batareya Ölçülər: təxmini 107 x 60 x 27 mm Çəki: təxmini 60g + batareyalar Enerjiyə qənaət: Boş vəziyyətdə Avtomatik Yuxu rejimi tərpədərək oyanma. Məşhur şirkətlərin fərdi brendi, Beynəlxalq keyfiyyət və təhlükəsizlik sertifikatları olan. | ədəd | 5 |
| 17 | Kabel | USB serial converter windows 11 compatibility Interface/Ports: 1, 4-Pin, USB, Type A, Male 1, 9-pin, RS-232, DB-9, Male, Supports RS-232 serial data transfer rate up to 500 Kb/s Cable length: 25 inches (64 cm) Certifications/Standards: FCC, CE, RoHS ya onların ekvivalenti. | ədəd | 3 |
| 18 | Nəzarət bloku | Mövcud nəzarət və video müşahidə Dahua sisteminə inteqrasiya olunacaq Dahua 64CH 8HDD 2U şəbəkə qeyd edicisi Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 və MJPEG deşifrə formatlarını dəstəkləyir. Maks. Dekodlaşdırma qabiliyyəti: 32 × 1080p@30 fps və ya 32 × 2MP@30 fps. Maks. 384/384/384 Mbps gələn/qeydiyyat/çıxış bant genişliyi. 32 MP-ə qədər qətnamə ilə IP kameraları dəstəkləyir. 32 kanala qədər AcuPick-i dəstəkləyir. N+M klasterini,iSCSI-ni dəstəkləyir. Dəstək Raid0/1/5/6/10. Recorder tərəfindən AI 2 kanallı sifətin aşkarlanması və tanınmasını, 20-yə qədər üz məlumat bazasını və 20.000 üz təsvirini dəstəkləyir; 4 kanallı perimetr mühafizəsi; 8 kanallı SMD Plus. Kamera ilə AI üz tanıma və tanıma, perimetr mühafizəsi, SMD Plus, metadata, ANPR, stereo analiz, istilik xəritəsi və insanların sayılmasını dəstəkləyir. EPTZ və bir kliklə silahlanma və tərksilahı dəstəkləyir. Mövcud Dahua təhlükəsizlik video nəzarət sistemi (Dahua NVR və İP kameralarla Smart PSS, DMSS. DSS Express) ilə inteqrasiya olunması | ədəd | 1 |
| 19 | Monitorlu KVM switch | Direct connection & switch 8 Port Selection OSD, Hotkey, Pushbutton Connectors KVM Ports 8 x SPHD Female (Yellow) External Mouse Port 1 x USB Type A Female (Front) Panel Spec, LCD Module 18.5” TFT-LCD Resolution 1366 x 768 @ 60 Hz,Response time 5 ms Viewing Angle 170° (H), 160° (V) Input Video Resolution up to 1920 × 1200 @ 60 Hz; 1366 × 768, Rack Maount, Emulation, Keyboard / Mouse PS/2, USB, Included 8 cables for connection TO PC/Source Interface VGA HDB-15 Male USB USB A Type Male TO Switch Interface KVM Port SPHD Male Ya da onun ekvivaent | ədəd | 2 |
| 20 | Akkumlyator | Akkumlyator 9A/12V Dərinliyi, mm: 65 Hündürlüyü, mm: 94 Eni, mm: 151 Batareyanın tutumu, mAs: 9000 Batareya növü: SLA Təhlükəsizlik: Qısa qapanmadan müdafiə Çıxış gərginliyi, V: 12 Enerji cərəyanı, A: 2.6 Akkumulyatorun növü: SLA | ədəd | 12 |
| 21 | Bölücü | Type C usb hub 4 type A portlu 3.0+ | ədəd | 5 |
| 22 | Bölücü | type A usb hub 4 type A portlu 3.0+ / +LAN gigabite port | ədəd | 5 |
| 23 | Bölücü | Type C usb hub 4 type A portlu 3.0+ / +LAN gigabite port | ədəd | 5 |
| 24 | Termal pasta | (8 g, 6 MX Təmizləyici daxil olmaqla) – CPU, konsollar, qrafik kartları, noutbuklar üçün yüksək performanslı termal pasta, çox yüksək istilik keçiriciliyi, uzun müddət davamlılıq, keçirici deyil | ədəd | 6 |
| 25 | Akkumlyator | Akkumlyator 7AH/12V | ədəd | 40 |
| 26 | Fasiləsiz qida mənbəyi | Max Configurable Power (Watts) : 700 Output Voltage Distortion: Less than 5 % Output Frequency (sync to mains) : 50/60 Hz +/- 3 Hz Sync to mains Other Output Voltages : 220 V, 240 V Topology: Line interactive Waveform type: Sine wave Transfer Time: 6 ms typical : 10 ms maximum Battery type: Lead-acid battery Typical recharge time: 3hour(s) Nominal Battery Voltage: 24 V | ədəd | 13 |
| 27 | Yaddaş qurğusu | SSD 512 GB Qoşulma SATA 6Gb/s Uyğunluq 2.5 form faktor Sürət minimum 450~500 Mb/s | ədəd | 50 |
| 28 | Yaddaş qurğusu | Yaddaş forması: 8TB HDD Tip: Sərt disk NVR/DVR/XVR sistemlərə uyğun Qoşulma: Sata 6Gb/s Uyğunluq: 3.5 form faktor Resurs: 1 000 000 saat Sürət: 213 MBps Yaddaşın həcmi: 8 TB 5400 грm Qabaritlər: təxmini 101 x 26 x 147 m | ədəd | 4 |
| 29 | İP kamera İçəri üçün | 4MP Entry IR Fixed-Focal Eyeball Netwok Camera 4MP, ½.8” CMOS image sensor, low illuminance, high image definition Outputs max. 4MP (2560 × 1440) @25/30 fps H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate Built-in efficient IR illuminator, and the max. illumination distance is 30 m ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments Rotation mode, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking,applicable to various monitoring scenes Abnormality detection: Motion detection, video tampering, network disconnection, IP conflict, illegal access 12V DC/PoE power supply IP67 protection Mövcud Dahua təhlükəsizlik video nəzarət sistemi (Dahua NVR və İP kameralarla Smart PSS, DMSS. DSS Express) ilə inteqrasiya olunması | ədəd | 20 |
| 30 | İP kamera çöl üçün | 4MP Full-Color WDR IR LED Şəbəkə Bullet Kamera Matrisa: 1/2.7” 4 Megapiksel CMOS, proqressiv skan Maksimal icazə verilən qətnamə: 2688 × 1520 (4MP) Kadr sürəti: 25/30fps @ 4MP, H.265/H.264 ikili axın kodlaşdırma Linza: 2.8mm/3.6mm sabit fokus (modeldən asılı olaraq) Görüntü funksiyaları: WDR (120 dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC Tam rəng texnologiyası: LED ağ işıq dəstəyi (Smart Dual Light – IR və ağ işıq arasında keçid) Gecə rejimi: 0.004 Lux @ F1.6 (ağ işıq açıq olduqda 0 Lux) Smart funksiyalar: İnsan və nəqliyyat vasitəsi aşkarlanması, Tripwire, Intrusion Audio: Daxili mikrofon, 1 kanal audio giriş/çıxış Video çıxış: 1 RJ-45 (10/100Base-T) Yaddaş: MicroSD kart dəstəyi, 256GB-a qədər Enerji: PoE (802.3af), DC12V Mühafizə: IP67, IK10 Əlavə xüsusiyyətlər: Dahili LED işıqlandırma, Full-Color gecə görüntüsü, mobil tətbiq dəstəyi (DMSS) Mövcud Dahua təhlükəsizlik video nəzarət sistemi (Dahua NVR və İP kameralarla Smart PSS, DMSS. DSS Express) ilə inteqrasiya olunması | ədəd | 9 |
| 31 | Başa taxılan fənər | Güc: 30W Gərginlik: 3.7-4.2V Ömür: 100.000 saat Lümen: 5000 lümen [lm] Batareya: 2 litium batareya (qısa qapanma, həddindən artıq yükləmə və boşalmadan qorunma) Suya davamlılıq dərəcəsi: IPX5 Farın bucağı: 90° dönə bilən Açıq Rəng: Ağ Material: Alüminium lehimli korpus + Elastikləşdirilmiş tənzimlənən baş bandı Güc açarı funksiyası (faranın yuxarı hissəsində): ON/OFF funksiyası, işığın tənzimlənməsi funksiyası. Bir düyməli açar 4 İŞ REJİMİNİ dəstəkləyir: 1LED/2LED/3LED/ yanıb-sönmə. 90 dərəcə tənzimlənən baza hər bir baş lampası üçün irəli və geri meyl ilə təmin edilmişdir. Çıxış parlaqlığı maksimum 5000 lümenə çata bilər. | ədəd | 7 |
| 32 | RJ sıxan | Crimper telekommunikasiya sahəsində xidmət işi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 8P8C/RJ45, 6P2C/6P4C/6P6C RJ-11, RJ-22 4P2C/4P4C birləşdiriciləri üçün. Yeni dəyirmi kabel soyma funksiyası. Tam sızdırmazlıq dövrü. Ratchet mexanizmi. Rahat saxlama üçün təhlükəsizlik kilidi. Əvəzedici bıçaq: Pro'sKit 508-376E-B. Struktur möhkəmləndirilməsi üçün karbon struktur polad S45C. Sərtlik HV555~650°. Tutacaq materialı: polipropilen (PP). Uzunluq: 220 mm. Qablaşdırma: blister. | ədəd | 2 |
| 33 | Kabel üçün | Strip 50 mm | paçka | 10 |
| 34 |  | Strip 100 mm | paçka | 10 |
| 35 |  | Strip 150 mm | paçka | 10 |
| 36 |  | Strip 200 mm | paçka | 10 |
| 37 |  | Rezak dəmirli | ədəd | 5 |
| 38 | Kabel üçün | İzolent PVH uzunluq: 20 m eni: 18mm rəng: qara | ədəd | 10 |
| 39 | Kabel üçün | Yaş rezin (izoledici) uzunluq: 20 m eni: 35mm rəng: qara | ədəd | 5 |
| 40 | Batareya | Batareya AA+ (Uzunmüddətli enerji saxlama müddəti (minimum 10 ilədək saxlama müddəti),Yüksək keyfiyyətli beynalxalq istehsalı,Sızmaya qarşı mühafizə sistemi,IEC 60086 və ya ekvivalent beynəlxalq standartlara uyğunluq,UL, CE, RoHS sertifikatlarına malik olmaq ya onların ekvivalenti. | ədəd | 40 |
| 41 |  | Batareya AAA+ (Uzunmüddətli enerji saxlama müddəti (minimum 10 ilədək saxlama müddəti),Yüksək keyfiyyətli beynalxalq istehsalı,Sızmaya qarşı mühafizə sistemi,IEC 60086 və ya ekvivalent beynəlxalq standartlara uyğunluq,UL, CE, RoHS sertifikatlarına malik olmaq ya onların ekvivalenti. | ədəd | 40 |
| 42 |  | Krona 9V batareya (Uzunmüddətli enerji saxlama müddəti (minimum 10 ilədək saxlama müddəti),Yüksək keyfiyyətli beynalxalq istehsalı,Sızmaya qarşı mühafizə sistemi,IEC 60086 və ya ekvivalent beynəlxalq standartlara uyğunluq,UL, CE, RoHS sertifikatlarına malik olmaq ya onların ekvivalenti. | ədəd | 10 |
| 43 | Fanlar üçün | Duru silikon yağı | ədəd | 5 |
| 44 |  | Qatı silikon yağı | ədəd | 5 |
| 45 | Notebook Hava pəri | Mövcud notebookun təmiri üçün HP 15-CX0039UR cpu fan Mövcüt olan notebook təmiri üçün | ədəd | 1 |
| 46 | Çevirici | VGA to HDMİ | ədəd | 5 |
| 47 | Çevirici | HDMİ to VGA | ədəd | 5 |
| 48 | Notbuk altlığı üçün fan | Hava axını: minimum 65 CFM Kabel uzunluğu: minimum 60 sm (23,62 düym) Uyğun Noutbuk Ölçüsü: 15,6 – 17.3 düym ölçülərə uyğunlaşması Material: HIPS və metal Fanların: sayı: minimum 3 USB portların sayı: minimum2 Nominal gərginlik: 5VDC Paketdəki ölçülər: 40.5*29.0*3.6 sm Sürət: 1100 +/- 200 RPM ya dağa güclü Çəkisi: təxmini 0,996 kq | ədəd | 1 |
| 49 | Çevirici | M2/NVME usb box | ədəd | 1 |
| 50 | Tester | Kamera tester AHD (TVİ, CVİ) İP, Full HD 4K+ power suply for analoq+poe ptz control | ədəd | 2 |
| 51 | Kabel sıxan | Ethernet Network Patch Panel Faceplate Punch Down Tool RJ11 RJ45 Cat5 with Sensor (White) | ədəd | 3 |
| 52 | Notebook batareya | Mövcud notebook üçün HP 250 C7 batareya Mövcüt olan notebook təmiri üçün | ədəd | 1 |
| 53 | Notbuk batareya | Mövcud notebook üçün HP 15-BC007UR batareya Mövcüt olan notebook təmiri üçün | ədəd | 1 |
| 54 | Avadanlıq | Mövcud nəzarət və temperatur müşahidə Larnitech sisteminin genişləndirilməsi üçün Avadanlıq • DE-GW, Modul parametrləri Bağlantı növü: CAN, Ethernet, Giriş/çıxış interfeysləri Ethernet, 2xCAN, Məlumat sürəti 10/100 Mb/s Maksimum CAN qurğuları 100 (CAN üçün 50) CAN avtobus şəbəkə topologiyası BUS CAN portlarının sayı 2, Enerji təchizatı 11,5 … 27,5 V DC 24V, 2,5A Tövsiyə olunur Maksimum öz cərəyanı (24V) 140mA Maksimum CAN avtobusunun uzunluğu 800 m* (bükülmüş cüt 5 pişik) Maksimum CAN avtobus cərəyanı 700mA Korpus materialı ABS Müdafiə IP40 Avadanlıq quraşdırma növü DIN-rels (EN 60715) Temperatur diapazonu -10 … +50°C Ölçü 2U, 35x95x58 mm Çəki 65 q | ədəd | 1 |
| 55 | Sensor | Mövcud nəzarət və temperatur müşahidə Larnitech sisteminin genişləndirilməsi üçün WW-HTL Temperatur, işıqlandırma və rütubət sensorlarını ehtiva edir. Modul parametrləri Nəzarət parametrləri Temperatur, rütubət, işıqlandırma Temperatur ölçmə diapazonu -10 … +50°C Rütubətin ölçülməsi diapazonu 0 … 100% Enerji təchizatı CAN-dan 11,5 … 27,5 V DC Maksimum cərəyan (24V) 25 mA Avtobus növü CAN (4 telli) Montaj divarı, hücrə Korpus materialı ABS Müdafiə IP40 Ölçüsü 40x40x12 Çəki 50 q | ədəd | 3 |
| 56 | Kağız yapışkan | Yapışkan etiket kağızlı plomb | ədəd | 500 |
| 57 | Server otağına girişə nəzarət və idarəetmə sistemi | Xüsusiyyətlər: RFID Kart və ya Biometrik Barmaq İzi Skaneri Parol və ya PİN-ə əsaslanan giriş Üzün tanınması (İstəyə görə) Giriş İdarəetmə: İstifadəçi roluna əsaslanan giriş nəzarəti İstifadəçi Qeydiyyatı üçün İdarəetmə Paneli Zamana əsaslanan giriş icazələri Təhlükəsizlik Qeydləri: Real vaxt rejimində giriş qeydləri İcazəsiz Giriş Xəbərdarlıqları E-poçt/SMS bildirişləri Uzaqdan İdarəetmə: Mobil və ya Veb Əsaslı İdarəetmə Paneli İstənilən yerdən Qrant/Ləğvə daxil olun Avadanlıq İnteqrasiyası: Qapı Kilidi Mexanizmi üçün Rele Modulu CCTV Kamera İnteqrasiyası Temperatur və Rütubət Monitorinqi (Opsiyonel) Hesabatlar: Gündəlik, Həftəlik və Aylıq Hesabatlar Ziyarətçi Giriş Hesabatları PDF və ya Excel-ə ixrac edin server qaplari 1 beyin sistemi olaraq 3 kilid 3 qapiya ve artirmaq imkaniyla Məxsul tam hazır komplektində verilməlidi.kilid daxilində olmaqla. | ədəd | 2 |
| 58 | Daxili yaddaş | Texniki Spesifikasiyalar 8TB NAS Daxili Sərt Disk Model:8TB NAS Internal Hard Drive Həcmi: 8 TB Növ: SATA III (6 Gb/s) Format: 3.5 düym daxili sərt disk Performans: Oxuma sürəti: minimum 180 MB/s Yazma sürəti: minimum 180 MB/s Xüsusiyyətlər: NAS üçün optimallaşdırılmış: İdeal kiçik və orta ölçülü ofis mühitləri və ev NAS sistemləri üçün 24/7 iş üçün nəzərdə tutulmuş: Daima işləyən, yüklü iş mühitləri üçün Redundant Array of Independent Disks (RAID) dəstəyi İç içə yerləşdirilə bilən dizayn: Bir neçə disk yerləşdirilməsi üçün uyğun İstilik və işləmə şəraiti: İşləmə temperaturu: 0°C – 65°C Saxlama temperaturu: -40°C – 70°C Səs səviyyəsi:İşləyən səs səviyyəsi: 26 dB Müddət: MTBF (Ortalama zaman arasında arızalar): 1 milyon saat, Zəmanət: 3 il Texnoloji Xüsusiyyətlər: SMR (Shingled Magnetic Recording) texnologiyası ilə yüksək saxlama tutumu Dynamic Fly Height™ texnologiyası ilə yüksək etibarlılıq və sabit performans NASware™ 3.0: NAS mühitində daha yaxşı performans və etibarlılıq üçün optimallaşdırılmış firmware Uyğunluq: NAS cihazları ilə uyğunluq: xüsusilə Synology, QNAP, Asustor, və digər NAS cihazları ilə uyğun gəlir., Əlavə Xüsusiyyətlər: Enerji səmərəliliyi: Aşağı enerji istehlakı ilə uzun ömürlü və davamlı işləmə Vibrasiya qorunması: Daha uzun ömür üçün antivibrasiya xüsusiyyəti | ədəd | 4 |
| 59 | Məlumat ötürücü simsiz | Əsas xüsusiyyətlər: Görüntü keyfiyyəti: 4K və Full HD aralıqda (1920x1080) 60Hz tezliyi ilə aydın və axıcı görüntü təqdim edir. ötürmə məsafəsi: Açıq sahədə 50 metr ya da çox, maneələrlə dolu mühitdə isə daha az ola bilər. Tezlik diapazonu: 2.4GHz və 5GHz texnologiyası sayəsində sabit və sürətli bağlantı təmin edir. Geniş uyğunluq: HDMI interfeysini dəstəkləyən televizorlar, proyektorlar, monitorlar, noutbuklar, oyun konsolları və digər cihazlarla işləyir. Qoşulma interfeysləri: Transmitter (TX): minimum 1× HDMI girişi, 1× USB-C enerji portu. Receiver (RX): minimum 1× HDMI çıxışı, 1× VGA çıxışı, 1× 3.5mm audio çıxışı, 1× USB-C enerji portu. Səs ötürülməsi: HDMI və 3.5mm AUX portu vasitəsilə səs siqnalı ötürə bilir. İki ekran rejimi: Mirroring (Güzgüləmə rejimi): Görüntünü eyni anda başqa ekrana ötürmək. Extended (Genişləndirilmiş rejim): İki fərqli görüntünü göstərmək. Kompakt və dayanıqlı dizayn: Alüminium gövdə və istilik yayılmasını artıran xüsusi soyutma sistemi ilə təchiz olunub. İstifadə sahələri: Qutu daxili: HDMI Transmitter (TX) HDMI Receiver (RX) Minimum 2 × USB-C enerji kabeli HDMI kabeli 3.5mm AUX kabeli | ədəd | 1 |
| 60 | Kommutator | Ümumi Xüsusiyyətlər: Cihaz Növü: İdarə olunan switç (PoE – Power over Ethernet dəstəyi ilə) Port Sayı: 8 x 10/100/1000 Mbps Ethernet portu (Gigabit Ethernet) 2 x 1G SFP portu optik liflərlə əlaqə üçün PoE (Power over Ethernet) Dəstəyi: 8 port PoE (802.3af/at), maksimum PoE gücü: 150W Yığılma Gücü (Throughput): 20 Gbps Ölçülər: 26.1 sm x 17.5 sm x 4.4 sm Çəkisi: 1.5 kg Güc Təchizatı: Xarici Güc Təchizatı: Cihazla birgə daxil olan xarici güc adapteri vasitəsilə qoşulur PoE Güc Büdcəsi: 150W – Ethernet portları üzərindən PoE cihazlarını təmin etmək üçün Performans: Verilənlərin ötürülmə sürəti: 10/100/1000 Mbps bütün Ethernet portları üçün SFP portları üçün verilənlərin ötürülmə sürəti: 1 Gbps Funksiyalar və İdarəetmə: VLAN Dəstəyi: Şəbəkənin virtual lokal şəbəkələrə (VLAN) bölünməsi üçün imkan verir, bu da təhlükəsizliyi və trafik idarəsini yaxşılaşdırır QoS (Xidmət Keyfiyyəti) Dəstəyi: Trafik prioritetləşdirmə üçün dəstək, xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə SNMP Dəstəyi: Şəbəkə idarəetmə və monitorinq üçün Simple Network Management Protocol (SNMP) LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Dəstəyi: Şəbəkədə qonşu cihazların avtomatik olaraq kəşf olunması və konfiqurasiya edilməsi İdarəetmə və Quraşdırma: Console və Web UI ilə idarəetmə: Veb interfeysi vasitəsilə sadə idarəetmə və quraşdırma Smart Install Dəstəyi: Cihazın şəbəkəyə tez və rahat qoşulması üçün sürətli quraşdırma SNMP v1/v2c/v3 Dəstəyi: Şəbəkə monitorinqi və idarəetmə üçün SNMP dəstəyi CLI (Command Line Interface): Komanda xətti vasitəsilə daha təcrübəli istifadəçilər üçün idarəetmə Təhlükəsizlik: MAC Ünvanı Filtrləməsi Dəstəyi: Şəbəkəyə icazəsiz girişin qarşısını almaq üçün 802.1X Dəstəyi: Təhlükəsiz şəbəkə bağlantıları üçün IEEE 802.1X standartı ilə autentifikasiya Güclü Təhlükəsizlik Parametrləri: Təhlükəsizlik hücumlarının qarşısını almaq və şəbəkə müdaxilələrinə qarşı mühafizə üçün inkişaf etmiş parametrlər Tətbiq Sahələri: Kiçik və Orta Sahibkarlıq (SMB): Kiçik ofislər, təhsil müəssisələri və digər təşkilatlar üçün idealdır PoE Cihazlarının Qoşulması və Təchizatı: IP kameralar, Wi-Fi access point-lər, VoIP telefonları və digər PoE cihazları üçün qoşulma və enerji təchizatı Korporativ Şəbəkələrin Qurulması: Şəbəkənin idarə olunması, təhlükəsizlik və trafik təşkilatı ilə əlaqədar ehtiyacları ödəyir Mövcud olan Cisco şəbəkəsinə tam olaraq və bütün protokollarıyla inteqrasiya olunması. | ədəd | 2 |
| 61 | Plastik kart | Evolis PVC blank white cards 30ml, ISO (7810) CR-80 54 mm x 86 mm Mövcud Evolis printer üçün | ədəd | 500 |
| 62 | Katric (Ribbon) | Evolis YMCKO 300 prints / roll P/N R5F208M100 Mövcud Evolis printer üçün | ədəd | 2 |
| 63 | Laptop çantası | Noutbuk üçün bel çantası Backpack Black Rəng: Qara Bağlanma sistemi: Fermuarlı Bölmələr və Ciblər: Bölmələr: 17.3+ düymlük noutbuk üçün xüsusi bölmə Aksesuarlar üçün əlavə bölmə Ciblər. Aksesuarlar üçün ayrıca cib 1 sürətli giriş cib Su şüşəsi və ya çətir üçün yan cib Texniki Xüsusiyyətlər: Material: Dayanıqlı və yüksək keyfiyyətli materia, Sudan qorunma Daşıma xüsusiyyətləri: Yastıqlanmış çiyin qayışları Yastıqlanmış bel dəstəyi Təhlükəsizlik xüsusiyyətləri:Kilidlənə bilən fermuarlar Kabel keçidi: Kabel ötürülməsi üçün daxili sistem Uyğunluq və Ölçülər: Uyğunluq:Əksər 17.3+ düymlük noutbuklarla uyğundur Ölçülər: təxmini 52 x 34 x 24 sm (20.47 x 13.39 x 9.45 inç) Çəki: təxmini 1.35 kq Ətraf mühitə uyğunluq: RoHS uyğunluğu ya onun ekvivalenti. | ədəd | 6 |
| 64 | Laptop çantası | Uyğunluq: 15.6-16 düymə qədər olan noutbuklar Material: 300D çarpaz boyalı toxunma, 180G hava toru, 210D astar Rəng: Boz Daxili bölmələr: Noutbuk üçün əsas bölmə Aksesuar və digər əşyalar üçün əlavə bölmələr Xarici ciblər: Sürətli giriş üçün ön cib Daşıma üsulları: Əl tutacağı Çiyin qayışı Ölçülər (E x D x H): təxmini 40 x 28.5 x 6 sm Çəki: təxmini 0.3 kq Təhlükəsizlik xüsusiyyətləri: Fermuarlı dizayn, yastıqlanmış noutbuk bölməsi Ətraf mühitə uyğunluq: RoHS uyğunluğu | ədəd | 11 |
| 65 | Laptop çantası | Dizayn: İncə və yüngül, biznes mühitinə uyğun Uyğunluq: 14.1 düymə qədər olan noutbuklarla uyğun Material: Keyfiyyətli və suya davamlı material Təhlükəsizlik: Kilidlənə bilən fermuarlar Daxili bölmələr: Noutbuk üçün xüsusi yastıqlanmış bölmə Aksesuarlar üçün əlavə ciblər Daşıma üsulları: Əl tutacağı Çiyin qayışı Ölçülər və Çəki: Ölçülər: təxmini 38.00 x 27.48 x 5.18 sm Çəki: təxmini 0.51 kq Ətraf mühitə uyğunluq: RoHS uyğunluğu ya onun ekvivalenti. | ədəd | 1 |
| 66 | Laptop çantası | Business Casual tipli 16-17 inch Backpack Ümumi Xüsusiyyətlər: Dizayn: Sadə, şık və biznes üçün uyğundur Rəng: Qara (daha çox rəsmi və biznes mühitinə uyğun) Bağlanma sistemi: Fermuarlı Bölmələr və Ciblər: Bölmələr:16-17.3+ düymlük noutbuk üçün xüsusi yastıqlanmış bölmə Sənədlər və digər ofis əşyaları üçün bölmə Əsas bölmə Ciblər: Aksesuarlar və digər kiçik əşyalar üçün cib Su şüşəsi və ya çətir üçün yan cib Material və Dayanıklılıq: Material: Yüksək keyfiyyətli, suya davamlı və davamlı material Yastıqlanmış çiyin qayışları: Uzun müddət daşıma zamanı rahatlıq təmin edir Təhlükəsizlik və Əlavə Xüsusiyyətlər: Kilidlənə bilən fermuarlar: Əşyalarınızın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Kabel keçidi: Elektron cihazlarınızı rahat şəkildə qoşmaq üçün daxili kabel ötürülməsi Uyğunluq və Ölçülər: Uyğunluq: 16-17.3+ düymlük noutbuklarla uyğun Ölçülər: təxmini 46 x 33 x 20 sm Çəki: təxmini 1.2 kq | ədəd | 1 |
| 67 | Simsiz interaktiv təqdimat cihazı | Dekoder 4k/60fps Qoşulma Gigabit Ethernet 802.11ac 2x2 MIMO Wi-Fi Bluetooth 5.0 – 5.3 Ultrason rabitə İnterfeys 1 x HDMI çıxışı 1 x Gigabit Ethernet Portu (PoE dəstəklənir) 2 x USB type-A 1 x Sıfırlama Yuvası 1 x Elektrik qoşucusu 1 x Kensington Təhlükəsizlik Yuvası Enerji Təchizatı Ethernet üzərindən Enerji (PoE) (IEEE 802.3af) 12V Elektrik Adapteri Təqdimat Miracast AirPlay Google Cast Genişləndirilmiş İş Masası Windows üçün mövcuddur Tələb edir: Miracast və ya Yealink Simsiz Təqdimat Podu Əməkdaşlıq Ağ lövhə Qeyd etmə (Annotation) İntuitiv Uzaqdan İdareetmə Ekranda Eyni Vaxtda Olan Mənbə Sayı Dörd Təhlükəsizlik Zəmanəti Yayım (Cast) axını lokal şəbəkədə təcrid olunur Wi-Fi şəbəkəsi üçün WPA2-PSK şifrələmə Məlumatın mühafizəsi üçün AES 128 şifrələmə ilə İstənməyən yayımın qarşısını almaq üçün PIN kodu Cihaz İdarəetmə Yealink Cihaz İdarəetmə Platforması Ölçülər Ölçü (mm): təxmini 145 x 72.5 x 23.5 (5.71” x 2.85” x 0.93”) Çəki: təxmini 0.192 kq (0.423 lb) Daxilində adapter olmaq şərtiylə Adapteri 2 ədəd olmalıdır. Proqram təminatı xüsusiyyətləri 4k/30 kadr-a qədər video həlli Yayım: Ekran güzgü rejimi, Ekran uzadılması rejimi Əməkdaşlıq Xüsusiyyətləri: Annotasiya, Ağ lövhə, İdarəetmə, Çox Ekranlı Yayım Simsiz xüsusiyyətləri Wi-Fi standartları: Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi tezliyi: 2.4/5GHz Təhlükəsizlik: WPA-PSK/WPA2-PSK Bluetooth 5.0 Fiziki xüsusiyyətlər İnterfeys: 1x USB Type-C Düymə: 1x Start/Stop LED göstəricilərinin mövcudluğu: 4k göstəricisi, status göstəricisi, səhv göstəricisi Güc: 5V/600mA; Enerji istehlakı: 2.2W Ölçülər (W*H*T): 220*38*16 mm Çəki 75 q İşləmə temperaturu: -10°C ~ 40°C İş rütubəti: 0% ~ 90% Və ya onun ekvivalinti | ədəd | 1 |
| 68 | Ötürücü modul SFP | Ötürmə protokolu: IEEE 802.3z 1000Base-FX Lif növü: Tək rejimli lif ötürmə məsafəsi: 20 ya 30 km Transfer: max. 10 Gb/s Liflərin sayı: 1 Optik birləşmə: LC İşıq mənbəyi/dalğanın uzunluğu: Lazer FP – 1270nm&1330nm or 1490nm&1570nm or 1310 / 1550 nm (Tx / Rx) Əsas xüsusiyyəti: Texnologiya WDM kanalının ötürmə qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verir. Qida: 3.3 V DC İş temperaturu: -40 °C … 85 °C Compliant: RoHS-6, SFF-8472, SFP+ MSA, IEEE 802.3ae 10GBASE-BX or SDH/SONET standards (5 pc TX – 5 pc RX ) Cisco switchlərin dəstəqləməsi mütləqdir | ədəd | 10 |
| 69 | Ötürücü modul SFP | Ötürmə protokolu: IEEE 802.3z 1000Base-FX Lif növü: Tək rejimli lif ötürmə məsafəsi: 20 ya 30 km Transfer: max. 1.25 Gb/s Liflərin sayı: 1 Optik birləşmə: LC İşıq mənbəyi/dalğanın uzunluğu: Lazer FP – 1310 / 1550 nm (Tx / Rx) Əsas xüsusiyyəti: Texnologiya WDM kanalının (Tx 1310nm / Rx 1550nm) ötürmə qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verir. Qida: 3.3 V DC İş temperaturu: -40 °C … 85 °C Compliant: RoHS-6, SFF-8472, SFP+ MSA, IEEE 802.3ae 10GBASE-BX or SDH/SONET standards (5 pc TX – 5 pc RX ) Cisco switchlərin dəstəqləməsi mütləqdir | ədəd | 10 |
| 70 | Ötürücü modul SFP | Forma faktoru Megabit DDM Transfer dərəcəsi 155M BIDI məsafə 20 ya 30 km Dalğa uzunluğu 1550 nm / 1310 nm Fiber növü Tək optik filament Ətraf mühit İşləmə temperaturu 0~70°C Ümumi məlumat Dahua mərkəzi optik komutatoru və Dahua POE komutatorları dəstəkləməsi mütləqdir | ədəd | 10 |
| 71 | Fiber Optik Kabel Ölçmə Cihazı | Vizual Qüsur Detektoru 50KM 50MW Qırmızı İşıq Qələmi (50KM) ilə VFL İşıq Mənbəsi Test Cihazı | ədəd | 2 |
| 72 | Uzadıcı | HDMI Extender HDMI KVM 1080P 120m 4K (TX RX) komplekt | ədəd | 2 |
| 73 | Kabel | 1000ft Black 2 Core Fiber Outdoor Singlemode Fiber Optic Cable | metr | 1000 |
| 74 | Kabel | Patch cord cable cat6 4pair UTP ,10/1000 Mbps base-tx 3metr | ədəd | 40 |
| 75 | İP kamera | 8MP WDR IR Bullet Şəbəkə Kamerası ½,5” 8 Meqapikselli proqressiv skan CMOS H.265&H.264 ikili axın kodlaşdırması 15 kadr 4K(3840x2160), 25/30fps 3Mp (2304x1296) Gündüz/Gecə(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Çoxlu şəbəkə monitorinqi: Veb görüntüləyicisi, CMS(DSS/PSS) və DMSS CMS(DSS/PSS) və DMSS 7mm ~35mm 5x böyütmə obyektivi 2/1 Siqnal giriş/çıxış, 1/1 audio giriş/çıxış Maks. IR LED uzunluğu 100 m Micro SD yaddaş, IP67, IK10, PoE Mövcud Dahua təhlükəsizlik video nəzarət sistemi (Dahua NVR və İP kameralar) ilə inteqrasiya olunması | ədəd | 1 |
| 76 | Montaj qutusu | Material Alüminium Ölçü (GxYxD) 134.0mmx133.5mmx56.0mm (5.28”x5.25”x2.20”) Boru ipi G3/4” Çəki0,54 kq (1,19 lb) Yük daşıyan3,0 kq (6,61 lb) Rəng Ağ Qoruma IP 66 İşləmə temperaturu-40ºC~+60ºC(-40℉~+140℉) Rütubət0~90% RH Tətbiq olunan Model | ədəd | 1 |
| 77 | HDMİ Bölücü | 1 girişli 4 çıxışlı 4K full hd | ədəd | 2 |
| 78 | Full HD Monitor (43 ekran) | Ultra geniş 178 °H / 178 °V baxış bucağı Nazik dizaynlı çırçivələr Yüksək parlaqlıq və canlı görüntü 8 ms cavab sürəti HDMI, VGA və USB girişləri Daxili dinamiklər Aşağı enerji istehlakı 7×24 saat davamlı iş üçün uyğun | ədəd | 2 |
| 79 | Etiket printeri | Qurğunun növü: Etiket printeri İnterfeys: USB Çapın növü: Termo Çap texnologiyası: Termo transfer Şriftlər (sayı): 7 İdarəetmə: Düymələr Enerji təchizatı: Akkumulyator Korpusun rəngi: Qara Ölçülər (E x H x D), mm: 107.5x206x46.5 Çəki, q: 771 | ədəd | 1 |
| 80 | Etiket printeri üçün katric | Plastik white 12mm x 7m | ədəd | 4 |
| 81 | Şəbəkə cihazı | Ethernet Portu 1*100/1000 Baza-X 1*10/100/1000 Baza-T 4*10/100 Base-T (PoE enerji təchizatı) PoE Enerji İstehlakı Port1≤60W, Port2-4≤30W, Ümumi≤60W PoE PIN Təyinatı 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) PoE Güc İdarəetmə Dəstəyi PoE Protokolu IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE Kommutasiya tutumu 6.8G Paket Yönləndirmə Tezliyi 3.57Mpps Paket Bufer Yaddaşı 1Mb MAC Cədvəl Ölçüsü 8K Axına Nəzarət Defolt olaraq Aktivdir Tətbiq Rütubəti 5%~95% Güc DC 48~57V güc adapteri İldırımdan Mühafizə Ümumi Rejimi 6KV Diferensial rejim 4KV ESD Qoruma Hava Boşalması 15KV Kontakt atqısı 8KV İşləmə temperaturu -30°C~65°C Çəkisi təxmini 440 q Ölçü (W×D×H) təxmini 150mm×108mm×30mm Hal Hazırda mövcud olan Dahua switchlərin PFS3106-4et-60 modellərin şəbəkəsinə tam inteqrasiyası və davamlığını pozulmaması | ədəd | 5 |
| 82 | Elektrik uzadıcı | 4хType F, 3х2.5mm2, 16A, 3m, | ədəd | 5 |
| 83 | Elektrik uzadıcı | 6xType F, 3x2,5mm2, 16A, 3m. | ədəd | 5 |
| 84 | Mouse altlığı | 35 x 25sm ya dağa böyük ölçülü Rezinli, qara rəngli | ədəd | 10 |
| 85 | Çevirici | 20 ya 30 KM Fiber Optik Kabel HDMI Genişləndirici HDMI KVM 1080P ya da 4k Fiber Optik Genişləndirici HDMI Transmitter və Qəbuledici Ötürmə Tək Rejim 20 KM | ədəd | 1 |
| 86 | Noutbook batareya | Asus A31N1601 (3İNR19/66) Mövcüt olan notebook təmiri üçün | ədəd | 1 |
| 87 | Noutbook batareya | HP 250G6 JC04 Mövcüt olan notebook təmiri üçün | ədəd | 2 |
| 88 | Noutbook batareya | Asus Atheros 1AR5B225 Mövcüt olan notebook təmiri üçün | ədəd | 1 |
| 89 | Bölücü | USB C HUB 6 in 1 HDMI: Support 4K*2K (3840x2160) 30Hz USB-C data transfer port: data transfer speed up to 480Mbps USB-C Port Charging Function: Support up to 60W fast charging USB 3.0: Data transfer speed up to 5Gbps USB2.0: Can be connected to mouse, keyboard, etc SD card slot: speed up to 104MB/s RJ-45 Ethernet port 1Gbps | ədəd | 7 |
| 90 | Yaddaş kartı | 32 GB İnterfeys: minimum USB 3.0 Type A | ədəd | 2 |
| 91 | Yaddaş kartı | 16 GB İnterfeys: minimum USB 3.0 Type A | ədəd | 2 |
| 92 | Yaddaş kartı | Usb flash kart 64 GB İnterfeys: minimum USB 3.0 Type A | ədəd | 2 |
| 93 | Adaptor | DisplayPort to HDMI | ədəd | 2 |
| 94 | Server şkafı | Döşəmə tipli server rack kabineti Hündürlük: Minimum 42U En: 800 mm Dərinlik :1200 mm Yükdaşıma qabiliyyəti Minimum 1000 kq Qapılar Ön və arxa perforasiya olunmuş, kilidlə təmin oluna bilən qapılar Yan panellər Çıxarıla bilən, kilidlənə bilən Material Toz boyalı metal konstruksiya Qoruma dərəcəsi IP20 və ya daha yüksək Rəng: Qara Quraşdırma standartı 19” montaj standarti, U nişanlamalı və tənzimlənən montaj relsləri Əlavə imkanlar Aşağıdakıların quraşdırılma imkanı olmalıdır: – kabel idarəediciləri (organizerlər) – fan modulu (ventilyasiya) – elektrik paylayıcı blok (PDU) – təkərlər və ya anker ayaqlar Uyğunluq Müxtəlif server, switch, UPS və digər aktiv/passiv avadanlıqlar üçün uyğun olmalıdır və kabellərin qiriş, cıxış nöqtəsi olmalıdı. | ədəd | 1 |
| 95 | PDU uzadıcı | Çıxış sayı: Ümumi minimum 8 çıxış (soket) Nominal gərginlik: 220-240V AC Cərəyan gücü: Hər xətt üçün minimum 16A Fazalar Tək fazalı (1-phase) Quraşdırma: 19” rack montajına uyğun, 1U Monitorinq: SNMP/Web idarəetmə (IP PDU) Qoşulma kabelləri: Hər giriş üçün minimum 2 metr uzunluğunda kabellə təchiz edilməlidir Korpus: Alüminium və ya polad, toz boya ilə örtülmüş | ədəd | 5 |
| 96 | Qulaqlıq | Qulaqcıq növü: Mono (bir qulaqlı) Bağlantı növü: Naqilli Bağlantı interfeysi: 2x Mini Jack 3.5 mm (1- audio 1-microphone) Kabel uzunluğu: 2 m Çoxfunksiyalı düymələr: Səs və mikrofon tənzimləyicisi var Mikrofon: Var (bir istiqamətli) Mikrofonun mövqeyi: Hərəkətli (tənzimlənə bilən) Şumudəfə etmə: məsləhət görülür Qulaqcıq növü: Nəqəlli (klassik) Qulaqcıqların yerləşməsi: Baş lentinə taxılır Tezlik diapazonu: 20 Hz - 20 000 Hz İmpedans: 32 Ohm Həssaslıq: 105 dB Rəng: Qara | ədəd | 20 |
| 97 | Laptop | Prosessor: M3, 8 nüvə CPU, 10 nüvə GPU RAM: 16 GB (LPDDR5) SSD: 512 GB Ekran: 13.6" Liquid Retina, 2560×1664, True Tone Portlar: 2× Thunderbolt / USB-C, 1× 3.5mm audio Wi-Fi: 6E, Bluetooth 5.3 Rəng: Space gray Əməliyyat sistemi: macOS (quraşdırılmış rəsmi) Zəmanət: minimum 1 il rəsmi zəmanət Komplektasiya: Cihaz 30W USB-C adapter USB-C – USB-C kabeli Mouse Magic Mouse simsiz və təkrar doldurula biləndir, Multi-Touch səthi veb səhifələr arasında sürüşdürmə və sənədlər arasında sürüşdürmə kimi sadə jestləri yerinə yetirməyə imkan verir. Qutudan avtomatik olaraq Mac ilə cütləşir. USB-C portuna malikdir və Mac-da USB-C portuna qoşularaq cütləşdirməyə və doldurmağa imkan verən toxunmuş USB-C Doldurma Kabelinə malikdir Qutuda nə var Magic mouse USB-C şarj kabeli Texniki Xüsusiyyətlər Ölçü və Çəki təxmini Hündürlük: 0,85 düym (2,16 sm) Eni: 2,25 düym (5,71 sm) Dərinlik: 4,47 düym (11,35 sm) Çəki: 0,22 funt (0,099 kq)** General Multi-Touch Əlaqələr və Genişlənmə Bluetooth USB-C portu Simsiz Sistem Tələbləri macOS 15.1 və ya daha yeni versiyalı Mac iPadOS 18.1 və ya daha yenisi ilə iPad Beynəlxalq keyfiyyət və təhlükəsizlik sertifikatları olan UL, TÜV Rheinland, TÜV SÜD, CSA, CE, FCC, RoHS, ISO 9001, ISO 14001, Energy Star, EPEAT sertifikatlarına malik olmaq ya onların ekvivalenti. | ədəd | 1 |
| 98 | RJ-45 başlıq | Adı: RJ-45 başlıq (modulyar ştepsel) Tipi: 8P8C (8 Pin, 8 Contact) İstifadə məqsədi: Şəbəkə (Ethernet) kabelinin uclarının montajı Kabel uyğunluğu:Cat5e,Cat6,Cat6a vəs. Material: Plastik korpus, qızıl örtüklü kontaktlar (məsələn: 3µ/50µ qızıl) Montaj növü: Krimp (krimping aləti ilə sıxılaraq quraşdırılır) Kabel tipi: UTP/STP (unshielded/shielded twisted pair) Dizayn: Şəffaf qoruyuculu (shielded) Temperatur davamlılığı: -20°C ~ +70°C (istehsalçıya görə dəyişə bilər) Paketləmə: 100 ədədlik bağlamalarda | ədəd | 500 |
| 99 | Monitor Adapter | Çıxış gərginliyi: 12 V DC Çıxış cərəyanı: 3 A Güc 36 W (12 V × 3 A) Qoşulma növü (razıəm) Barrel konnektor Qoşulma ölçüsü 3.5 mm xarici diametr / 1.35 mm daxili diametr Polarlıq: Mərkəz — müsbət (+), xaric — mənfi (–) Giriş gərginliyi 100–240 V AC, 50/60 Hz (universal) Elektrik rozetkası Azərbaycan üçün uyğundur (Type C / Type F standartları, 220 V) Rəngi Qara Zəmanət: 12 ay Uyğunluq: Mövcud olan HP x2401 monitorun uyğun (bərpası üçün) | ədəd | 3 |